# 수치 기법

본 절에서는 비정렬 삼각격자 위에서 2차원 압축성 Euler 방정식을 푸는 셀 중심 유한체적(cell-centred finite-volume) 기법과, 본 연구의 기여인 재구성(reconstruction) 기법 T-MLP-u-CVU 를 상세히 기술한다. 수치 플럭스(flux)는 고정된 회전 Roe(rotated-Roe) 혼합 플럭스를 사용하며 본 연구에서 변경하지 않는다. 모든 개선은 면(face) 좌·우 상태 WfL,WfR 의 재구성에 국한된다.

## 1. 지배방정식과 유한체적 이산화

2차원 압축성 Euler 방정식은 보존형으로

∂U∂t+∂FU∂x+∂GU∂y=0,  U=ρρuρvρE,

이며, ρ 는 밀도, u,v 는 속도, p 는 압력, E=e+12u2+v2 는 총 비에너지, 이상기체 상태방정식 p=γ−1ρe 로 닫힌다. 원시변수를 W=ρ,u,v,pT 로 둔다.

삼각형 셀 Ωi 에 대해 식을 적분하고 발산정리를 적용하면, 셀 평균 Ui=1ΩiΩi​U dΩ 의 반이산(semi-discrete) 방정식을 얻는다.

dUidt=−1Ωif∈∂Ωi​F​WfL, WfR; nf f.

여기서 nf 는 면 f 의 외향 단위법선, f 는 면 길이, F 는 수치 플럭스(고정)이다. 합산이 면 단위로 이루어지므로 이 이산화는 이산 보존성(discrete conservation) 을 정확히 만족한다. 즉 내부 면의 플럭스는 인접한 두 셀에 부호만 반대로 더해져 전역 합에서 상쇄된다.

## 2. 선형 최소제곱 gradient

각 셀에서 단 하나의 1차(P1) gradient 를 가중 최소제곱(WLSQ)으로 계산한다. 이웃 집합 Ni(면 및 꼭짓점 공유 셀)에 대해 잔차 k​wik Wk−Wi−∇Wi​⋅dik2 를 최소화하면 정규방정식의 해로서

∇Wi=(k∈Ni​wik dikdikT)−1k∈Ni​wik dik Wk−Wi,  dik=xk−xi,

를 얻는다. 가중치는 역거리 wik=dik−p 이다. 2차 이상의 미분(Hessian)은 사용하지 않으므로 셀당 연산량은 표준 선형(2차 정확) 기법과 동일하다. 비정렬 격자의 비직교성(non-orthogonality)과 왜도(skewness)는 실제 셀 중심 변위 dik 와, 아래 limiter 에서 사용하는 꼭짓점 변위 xv−xi 에 기하학적으로 그대로 반영되어, 격자가 비뚤어져도 재구성과 유계 조건이 셀·꼭짓점 위치에 대해 정확하다.

일관성(consistency). WLSQ gradient 는 선형 함수를 정확히 재생하므로 매끈한 해에서 ∇Wi=∇Wxi+Oh 이고, 아래 limiter 가 매끈 단조 영역에서 ψ→1 이 되면(2절 본문 및 9절 참고) 면 재구성은 2차 정확도를 가진다. 면값은

WfL=WL+ψL ∇WL​⋅xf−xL,  ψ∈0,ψmax,  ψmax=2,

이며 ψ 는 다음에서 설계하는 한계자(limiter)이다.

## 3. 꼭짓점 국소최대원리(LMP) limiter — 단조성의 토대

T-MLP-u 의 핵심은 꼭짓점 기반 국소최대원리(local maximum principle, LMP) 한계자이다. 셀 i 의 각 꼭짓점 v 에서 재구성값이, 그 꼭짓점을 공유하는 셀들의 최소·최대값 Wvmin,Wvmax 안에 있을 것을 요구한다.

Wvmin ≤ Wi+ψ ∇Wi​⋅xv−xi ≤ Wvmax.

각 꼭짓점에서 이를 만족하는 최대 ψ 를 구하고, 모든 꼭짓점에 대해 최소를 취하면

ψLMP=minvmax​0, rvsv,  sv=∇Wi​⋅xv−xi,  rv=Wvmax−Wi,sv≥0,Wi−Wvmin,sv<0,

이고, 상한 ψmax=2 로 자른다.

단조성(보장). 정의상 ψ≤ψLMP 이면 모든 꼭짓점에서 Wi+ψ sv∈Wvmin,Wvmax 이다. 따라서 재구성값은 결코 이웃 셀 평균의 범위를 넘지 못하며, 새로운 국소 극값이 생기지 않는다. 이것이 압축 한계자가 ψ=2(완전 하류, downwind)에 근접해도 진동을 일으키지 않게 하는 안전망이며, 본 기법 전체의 유계성(boundedness)의 토대이다.

세 가지 ψ 영역. 정당성 논의를 위해 다음을 구분한다.

(I) ψ≤ψLMP | (II) ψLMP<ψ≤1 | (III) ψ>ψLMP.

- 은 유계 내 압축으로 단조이다. (II) 는 매끈한 극값에서 한계를 푸는 MLP-u2 형 비클리핑(un-clipping)으로, 완화량이 격자 세분에 따라 0 으로 수렴하면 일관적이다. (III) 은 유계를 넘는 재구성, 즉 음의 확산(anti-diffusion) 주입에 해당하며 본 기법에서 절대 사용하지 않는다. 따라서 보고된 와류 강화는 인위적 와도 주입이 아니라 (I)·(II) 로만 달성된다.

## 4. Feature 검출

### 4.1 매끈/불연속 게이트 (residual + bimodality-gap)

한 셀을 진짜 불연속으로 표시하려면, 정규화된 최소제곱 잔차와 stencil 이봉성(bimodality) gap 이 모두 임계 θ 를 넘어야 한다.

Ri=k​​(Δϕk−∇ϕi​⋅dik)2k​Δϕk2,  Gi=maxkϕk+1−ϕkϕm−ϕ1,

sharp⇔Ri≥θ ∧ Gi≥θ,  Δϕk=ϕk−ϕi, ϕ1≤⋯≤ϕm.

Ri 는 국소 데이터가 평면(선형)에서 벗어난 정도(비평면성)를, Gi 는 정렬된 stencil 값에서 가장 큰 내부 간격의 상대 크기(이봉성)를 측정한다. 계단형 불연속은 Ri,Gi 가 모두 크고, 매끈한 곡률(원뿔·언덕)은 Gi 가 작으므로, 두 조건의 논리곱이 진짜 step 과 매끈 곡률을 분리한다. 두 지표는 무차원이며 국소 변동으로 정규화되어 격자 크기에 둔감하다.

### 4.2 물리 feature 게이트 (Ducros + 압력점프)

발산(dilatation) ϑ=∇​⋅u 와 와도(vorticity) ω=∂xv−∂yu 로부터 압축 지배도와 상대 압력점프를 정의한다.

D=max0,−ϑ2max0,−ϑ2+ω2+ε,  P=maxkpk−pipk+pi.

여기서 max0,−ϑ 는 압축(수축)만을 취해 팽창을 배제하며, D∈0,1 은 압축이 회전을 지배할 때 1 에 가깝다. 이로부터 매끄러운 전이함수(smoothstep) S 로 충격 게이트와 비충격 회전 게이트를 정의한다.

gs=SD SP,  cω=1−D1−gs.

압력점프 P 가 결정적이다. 슬립선(접촉 불연속)은 압력이 연속이어서 P≈0 인 반면, 충격파는 P 가 크다. 따라서 gs 는 회전하는 전단층을 충격파와 명확히 구분하여, 와류가 충격으로 오분류되는 것을 막는다. 세 지표 ϑ,ω,P 는 모두 Galilean 불변(좌표·등속 이동 불변) 이므로 게이트는 기준틀에 무관하다. 또한 S 는 연속(매끄러운) 게이트이므로 hard threshold 에서 생기는 격자·유동영역에 따른 불연속적 전환이 없다.

## 5. 변수별(component-wise) 한계자

far-upwind 비 r=Δ+/Δ− 를 정의한다. Δ−=∇WL​⋅xR−xL 는 상류 기울기, Δ+=WR−WL 는 하류 차이이다. 두 기본 한계자를 사용한다.

ψvLr=2r1+r  van Leer, 매끈 TVD,  ψMr=min​ψSBr, 2r/Co  압축형 STACS,

여기서 ψSB 는 superbee, Co 는 압축 계수이다. 변수별 목표 한계자를 다르게 둔다.

ψt=1−gc ψvL+gc ψM,ρ 접촉 압축,ψvL,p TVD만,(전단/와류 처리: 6절),u,v,

gc 는 접촉 게이트이다. 모든 변수에 충격 캡 ψ≤1−κ gs 를 적용하여 충격파에서는 보수적(ψ≤1)으로 유지함으로써 carbuncle 및 충격 후방 진동을 억제한다. 이러한 변수별 분리는, 와류가 주로 접선 속도(전단) 구조이므로 밀도·압력·법선속도까지 공격적으로 압축하면 충격 인공물과 체커보드가 함께 커지는 것을 피하기 위함이다.

## 6. 전단층 압축(VCOMP)과 와류 코어 비클리핑(un-clip)

속도 성분에 대해, 단조성을 유지한 채 허용된 압축 범위를 적극 활용한다.

전단층 압축(VCOMP). 회전 게이트에 비례하여 저확산 매끈값을 압축형으로 혼합한다.

ψt vel=1−g⋅1+g ψM,  g=β cω,   ψ=min​ψt vel, ψLMP .

min 에 의해 항상 ψ≤ψLMP (영역 I)이므로 단조이며 새 극값을 만들지 않는다. 물리적으로는 전단 sheet 를 그 극한인 얇은 와류 sheet 쪽으로 농축(저확산화)하는 효과로, 접촉 불연속을 sharpen 하는 것과 동일한 정당성을 가진다. g 에 cω(비충격 회전)가 곱해져 있어 충격에서는 g→0 이 되어 압축이 발동하지 않는다.

와류 코어 비클리핑(un-clip). 발달 중인 Kelvin–Helmholtz 코어는 매끈한 국소 극값이므로 그 지점에서 ψLMP→0 이 되어 코어가 깎인다(클리핑). 이를 막기 위해 속도에 한해, cω 로 게이트된 매끈-극값 비클리핑(MLP-u2 형)으로 한계를 완화한다.

ψLMP relax=min​2, ψLMP1+α cω,  ψ=min​ψt vel, ψLMP relax.

밀도·압력은 엄격한 한계 ψLMP 를 유지하므로(완화는 속도 전용) 고정 플럭스의 양수성(positivity) 이 보존된다. 충격에서는 cω→0 이므로 비클리핑이 발동하지 않아 충격은 엄격히 유계로 유지된다.

해상도 일관화(권장). 고정 비율 완화 1+α cω 는 회전 영역에서 격자 세분과 무관하게 남아 엄밀한 해상도 일관성을 보장하지 않는다. 이를 Venkatakrishnan 형 무차원 여유로 대체하면, 즉 한계함수를 ε2=K Δx3 (K 무차원, Δx 국소 셀 크기)로 매끄럽게 완화하면, 완화량이 h→0 에서 0 으로 수렴하여 일관적이고, 무차원 K 가 서로 다른 속도 스케일의 문제 사이에서 전이된다.

## 7. 양수성과 시간적분

재구성 후 밀도·압력 면값을 하한으로 자른다.

ρf≥η ρi,  pf≥η pi.

시간적분은 강안정성 보존(SSP) Runge–Kutta(2·3차)를 사용하며, 이는 1차 전진 오일러 갱신의 볼록 결합으로서 단조·유계·양수 성질을 단계별로 보존한다. 필요시 마지막 단계에 Zhang–Shu 양수성 보존 풀백(θ-pullback)을 덧붙여 허용성(admissibility)을 엄밀히 보장할 수 있다.

## 8. 수치적 성질 요약 (리뷰어 대비)

- 보존성. 면 단위 플럭스 합산으로 이산 보존성을 정확히 만족(1절).

- 일관성. WLSQ 는 선형장을 정확 재생하고, 매끈 단조 영역에서 ψ→1 이므로 면 재구성은 매끈 영역에서 2차 정확하다(2절).

- 단조성·유계성. ψ≤ψLMP(영역 I) 또는 매끈 극값에서 ψ≤1(영역 II)로 제한되어 새 극값이 생기지 않는다(3·6절). 음의 확산(영역 III)은 사용하지 않는다.

- 양수성. 밀도·압력은 엄격 한계 + 하한 + (선택적) Zhang–Shu 풀백으로 ρ,p>0 을 유지한다(6·7절).

- Galilean 불변성. 모든 sensor(R,G,ϑ,ω,P,D,cω)가 좌표·등속이동에 불변이다(4절).

- 계산비용. 1차 gradient 만 사용하므로 비용은 표준 선형 기법과 동일하다.

### 파라미터 정리

| 기호 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ψmax=2 | 압축 상한 | TVD 압축 한계(고정 상수) |
| θ | 매끈/불연속 게이트 임계 | 무차원, R,G 공통 |
| Co | MSTACS 압축 계수 | 무차원 |
| β | 전단 압축 강도(VCOMP) | 무차원, g=βcω |
| α | 코어 비클리핑 강도(un-clip) | 무차원(권장: Venkat K) |
| κ | 충격 캡 강도 | 무차원 |
| η | 양수성 하한 비율 | 무차원 |

모든 자유 파라미터는 무차원이며, ψmax 는 TVD 이론이 정하는 고정 상수이다. 게이트는 매끄러운 전이함수로 구성되어 임계 부근에서 연속적으로 작동하며, sensor 정규화로 격자·유동 스케일 변화에 둔감하다.